ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

## I. Фундаменты

1. Восстановление планировки здания.

2. Ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки.

3. Смена отдельных кирпичей в ограждении наружных приямков около подвальных помещений.

4. Постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений.

5. Расчистка и заделка неплотностей в сборных и монолитных бетонных фундаментных стенах.

6. Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, перекладка не более 2% кирпичной кладки облицованной поверхности.

7. Ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных помещений в объеме не более 5% общей площади оштукатуренных фундаментных стен.

8. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.

9. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.

10. Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов.

11. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.).

12. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями.

13. Устройство и ремонт вентиляционных продухов.

14. Восстановление приямков, входов в подвалы.

## II. Стены и фасады

1. Постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей.

2. Расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах.

3. Восстановление защитного слоя арматуры железобетонных колонн и панелей.

4. Расчистка и тщательная заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги.

5. Ремонт каменной облицовки цоколя в объеме до 10% общей площади облицовки.

6. Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

7. Заделка отверстий, гнезд, борозд.

8. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

9. Пескоструйная очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей.

10. Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей.

11. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

12. Замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах.

13. Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки.

14. Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий.

## III. Перегородки

1. Укрепление существующих перегородок.

2. Заделка отверстий и просветов верхней части перегородок при осадке их, а также в местах примыканий к стенам.

3. Постановка на растворе отдельных ослабевших кирпичей в перегородках.

4. Смена разбитых стекол в остекленной части перегородок.

## IV. Крыши и покрытия

1. Усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных креплений.

2. Постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.

3. Мелкий ремонт деревянных ферм покрытия (подтягивание болтов).

4. Возобновление защитного слоя в местах оголенной арматуры железобетонных конструкций (ферм, балок, плит покрытия).

5. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

6. Укрепление фальцев и обжимка гребней в стальной кровле с промазкой гребней и свищей замазкой.

7. Постановка разного рода заплат на стальной кровле.

8. Ремонт металлической кровли отдельными местами со сменой до 10% кровли общей площади покрытия.

9. Смена отдельных плиток в черепичной и других видах кровли из отдельных плиток.

10. Ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием до 10% общей площади покрытия.

11. Ремонт отдельными частями настенных желобов и карнизных спусков. Закрепление сорванных стальных листов.

12. Ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше.

13. Укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше.

14. Восстановление и ремонт стремянок на крышах.

15. Периодическая окраска стальной кровли.

16. Периодическая промазка рулонных кровель нефтебитумной мастикой.

17. Ремонт воронок внутренних водостоков.

18 .Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки.

19. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций

20. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

21. Замена водосточных труб;

22. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

23. Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

24. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов;

25. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

26. Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

27. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

28. Оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

## V. Перекрытия и полы

1. Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций перекрытий (прогонов, балок и плит).

2. Дополнительное утепление промерзающих металлических балок.

3. Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 10% общей площади).

4. Замена отдельных шашек в торцовых полах (до 10% общей площади).

5. Замена поврежденных и вставка выпавших плиток в керамических, цементных, мраморных полах.

6. Сплачивание дощатых полов.

7. Подклейка отдельных отставших мест полов из линолеума.

8. Мелкий ремонт паркетных полов с переклейкой имеющихся на месте клепок и постановкой вновь недостающих.

9. Укрепление отставших деревянных плинтусов и галтелей или их замена.

10. Ремонт цементных плинтусов.

11. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением смазки и засыпки.

12. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок).

13. Восстановление засыпки и стяжки.

14. Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций.

15. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

16. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

17. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

## VI. Окна, двери и ворота

1. Исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их путем постановки металлических угольников и нашивки планок.

2. Укрепление переплетов с частичной заменой горбыльков переплетов.

3. Устройство новых форточек.

4. Смена разбитых стекол, промазка фальцев замазкой.

5. Оконопатка оконных и дверных коробок в деревянных рубленых стенах, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных стенах.

6. Заделка щелей под подоконниками.

7. Смена неисправных оконных и дверных приборов.

8. Утепление входных дверей и ворот.

9. Постановка пружин к наружным дверям.

## VII. Лестницы, балконы и крыльца

1. Заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах.

2. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов;

3. Восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток;

4. Замена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах и площадках.

5. Укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков деревянного поручня.

6. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

7. Частичная замена и укрепление металлических перил;

8. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

9. Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

VIII. Полы

- Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома.

- Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах квартир с полной сменой покрытия, вышедшего из строя по истечении нормативного срока службы.

## IX. Внутренние штукатурные, облицовочные

и малярные работы

1. Ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки (до 10% оштукатуренной поверхности стен и потолков).

2. Смена облицовки стен (до 10% общей площади облицованной поверхности).

3. Окраска помещений и отдельных конструкций.

## X. Фасады

1. Укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицованной поверхности).

2. Ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада).

3. Ремонт и поддержание в порядке водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания.

4. Окраска фасадов здания обычными составами.

5. Очистка или промывка от копоти и пыли фасадов, облицованных или окрашенных устойчивыми составами.

## XI. Печи

1. Мелкий ремонт печей с частичной заменой печных приборов, с расшивкой трещин и шабровкой внешних поверхностей.

2. Устранение завалов в печах.

3. Исправление разделок.

4. Ремонт дымовых труб и боровов.

5. Побелка труб.

## XII. Центральное отопление

1. Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона).

2. Регулировка систем центрального отопления.

3. Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр.

4. Смена отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах.

5. Ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры.

6. Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов.

7. Утепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов.

8. Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков.

9. Покраска трубопроводов и приборов.

## XIII. Вентиляция

1. Устранение подсосов в воздуховодах.

2. Укрепление существующих подвесок, хомутов и цапф, а также постановка дополнительных средств крепления воздуховодов.

3. Мелкий ремонт вентиляторов, калориферов, электромоторов и опорных устройств для них (фундаментов, площадок и кронштейнов).

4. Мелкий ремонт вентиляционных шахт, дефлекторов, жалюзи и решеток.

5. Покраска воздуховодов и вентиляционного оборудования.

## XIV. Внутренний водопровод и канализация

1. Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб.

2. Укрепление канализационных и водопроводных труб.

3. Утепление водопроводных и канализационных труб в местах охлаждения.

4. Прочистка канализационных трубопроводов и приборов.

5. Смена небольших участков трубопроводов.

6. Ремонт и замена арматуры.

7. Замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров, питьевых фонтанчиков).

8. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

9. Замена отдельных узлов водонагревательных колонок; замена дымоотводящих патрубков, вышедших из строя вследствие их физического износа.

## XV. Горячее водоснабжение

1. Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений.

2. Мелкий ремонт насосных и моторных установок.

3. Замена водоразборных кранов, утепление труб и другие небольшие по объему работы аналогично перечисленным в предыдущих разделах "Центральное отопление" и "Внутренний водопровод и канализация".

## XVI. Электроосвещение и связь

1. Перетяжка отвисающей внутренней электропроводки и постановка дополнительных креплений со сменой установочной арматуры (выключателей, патронов, розеток).

2. Смена отдельных участков электропроводки (до 10%).

3. Снятие и восстановление электропроводки при выполнении работ по текущему ремонту стен, перекрытий и перегородок.

4. Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок.

5. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки).

6. Замена светильников.

7. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов.

8. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий.

9. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания.

10. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.

## XVII. Специальные общедомовые технические устройства

1. Установки, в том числе насосные, для снабжения питьевой водой, ее очистки (доочистки).

2. Установки (устройства) для приема (канализования) и очистки сточных вод.

3. Общедомовые установки для принудительной вентиляции в домах повышенной этажности (свыше 9 этажей).

4. Системы дымоудаления и пожаротушения.

5. Переговорно-замочные устройства.

6. Лифты.

7. Автоматизированные тепловые пункты.

8. Узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

9. Системы диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием.

## XVIII. Внешнее благоустройство:

1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;

2. Устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев трав.

3. Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.